PLANO DE CONTINGÊNCIA

Revisão 01 - Adequação à REN ANEEL nº 1.137/2025

# Controle e aprovação

| Versão | Data | Descrição | Elaboração | Aprovação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026 | Adequação à REN ANEEL nº 1.137/2025 e atualização operacional. | Responsável técnico | Diretoria |

Nota: a versão interna deve conter a identificação e assinatura do(s) responsável(is) técnico(s). Para publicação externa do Plano de Contingência, deve ser disponibilizada versão sem identificação e contatos dos responsáveis.

# 1. Objetivo

Estabelecer estratégias, responsabilidades, critérios de acionamento, recursos e procedimentos para preparação, resposta, recomposição e encerramento de situações de contingência e crise que afetem o sistema de distribuição da CERBRANORTE, priorizando a segurança, a continuidade do serviço e a comunicação coordenada.

# 2. Abrangência e referências

Aplica-se às instalações e atividades de distribuição de energia elétrica da CERBRANORTE e às equipes próprias, contratadas e de apoio mobilizadas em contingências.

Resolução Normativa ANEEL nº 956/2021 - PRODIST, especialmente Módulo 4, Seção 4.11, com redação dada pela REN nº 1.137/2025.

Resolução Normativa ANEEL nº 1.137/2025 - resiliência das redes a eventos climáticos severos.

Plano de Comunicação da CERBRANORTE e Plano de Manejo Vegetal da CERBRANORTE.

Procedimentos de segurança, operação, manutenção, despacho e emergência vigentes na CERBRANORTE.

# 3. Princípios

Segurança de trabalhadores e população.

Eficiência e rapidez na recomposição.

Responsabilidade regulatória e ambiental.

Transparência e rastreabilidade das decisões.

Prevenção e preparação.

Adaptabilidade às condições operativas e meteorológicas.

Verificabilidade da execução e preservação das evidências.

# 4. Governança da contingência

A estrutura de comando será ativada conforme o nível de contingência. A versão interna controlada deve manter relação nominal e contatos atualizados dos responsáveis. O COD centraliza o despacho operacional e o registro das ocorrências.

| Função | Responsabilidade principal |
| --- | --- |
| Coordenador da contingência | Classificar o nível, autorizar escalonamento/desmobilização e integrar áreas. |
| COD | Despachar ocorrências, registrar status, priorizar recomposição e consolidar dados operacionais. |
| Departamento Técnico | Avaliar danos, definir estratégia elétrica, recursos e prioridades técnicas. |
| SESMT | Integração e fiscalização de segurança das equipes próprias, terceiras e cedidas. |
| Almoxarifado/Logística | Disponibilizar materiais, veículos, equipamentos, alimentação e hospedagem. |
| Comercial/Atendimento | Executar comunicação aos consumidores e manter cadastros/canais. |
| Comunicação institucional | Atualizar site, redes sociais, mídia e mensagens institucionais. |
| Relações institucionais | Comunicação com Poder Público e coordenação de apoios. |

# 5. Identificação e análise de riscos

A avaliação deve ser atualizada ao menos anualmente e sempre que houver mudança relevante. O registro deve considerar localização, natureza, frequência histórica, vulnerabilidade e impacto potencial.

| Risco | Áreas/ativos expostos | Sinais/indicadores | Impactos potenciais | Medidas preventivas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vendaval/microexplosão/tornado | Redes aéreas, postes, travessias e arborização | Alertas meteorológicos, rajadas previstas, histórico local | Queda de árvores/postes, múltiplas faltas, acessos bloqueados | Manejo vegetal, reforço de estoque, prontidão de equipes, inspeções. |
| Chuva intensa/alagamento | Áreas baixas, acessos, equipamentos próximos a cursos d'água | Alertas de chuva, níveis de rios, Defesa Civil | Impossibilidade de acesso, risco à população, danos a equipamentos | Rotas alternativas, isolamento de áreas, logística preventiva. |
| Descargas atmosféricas | Toda área, especialmente trechos expostos | Alertas de tempestade e incidência de raios | Atuação de proteção, danos a equipamentos | Manutenção de para-raios, aterramento e sobressalentes. |
| Vegetação | Trechos arborizados urbanos e rurais | Inspeções, ciclos de poda, registros de risco | Contato/queda sobre rede, interrupções prolongadas | Plano de Manejo Vegetal, inspeção por risco, articulação municipal. |
| Deslizamento/erosão | Encostas, margens de vias e rios | Chuva acumulada, inspeções, alertas geológicos | Queda de estruturas e inacessibilidade | Inspeção dirigida, materiais e máquinas de apoio. |
| Incêndio/queimada | Faixas de servidão e áreas rurais | Seca, focos de calor, avisos locais | Danos a postes/cabos, risco operacional | Aceiros quando aplicáveis, coordenação com bombeiros e proprietários. |
| Falha de telecom/TI | COD, despacho e canais digitais | Indisponibilidade de sistemas | Perda de despacho e comunicação | Canais redundantes: celular, rádio, contatos alternativos e registros manuais. |

# 6. Níveis de contingência e critérios objetivos

A classificação deve considerar simultaneamente impacto, tendência de agravamento e comprometimento de recursos. A ocorrência de qualquer gatilho relevante pode justificar elevação de nível pelo Coordenador, com registro da decisão.

| Nível | Caracterização / gatilhos de referência | Resposta mínima |
| --- | --- | --- |
| N0 - Normal | Operação dentro da rotina; sem alerta relevante. | Rotina de operação, manutenção, inspeção e monitoramento. |
| N1 - Atenção | Alerta meteorológico com potencial de impacto na área de atuação OU aumento anormal de ocorrências sem perda relevante da capacidade operacional. | Monitoramento intensificado; confirmação de equipes, materiais, comunicação e logística; pré-alerta interno. |
| N2 - Contingência | Múltiplas ocorrências simultâneas, danos distribuídos ou necessidade de mobilização extraordinária de equipes próprias/contratadas, sem atingir limite operacional crítico. | Ativar comando; ampliar equipes; priorizar cargas essenciais e usuários de equipamentos de autonomia limitada; iniciar comunicações previstas. |
| N3 - Contingência severa | Impacto amplo, tendência de duração prolongada, bloqueios relevantes de acesso ou utilização predominante dos recursos disponíveis, com necessidade provável de apoio externo. | Comando ampliado; logística extraordinária; comunicação intensiva; preparar pedido/recebimento de apoio externo. |
| N4 - Crise / severidade máxima | Capacidade operacional no limite crítico e recursos disponíveis insuficientes para resposta tempestiva; condição objetiva para eventual cessão emergencial, sem comprometer a segurança da cedente. | Declarar crise; documentar limite crítico; solicitar cessão emergencial quando necessária; governança executiva; atualizações contínuas até estabilização. |

Os critérios quantitativos complementares (percentual de unidades interrompidas, número de alimentadores, equipes mobilizadas e CHI) devem ser parametrizados pelo Departamento Técnico a partir do histórico operacional e revistos anualmente. A decisão e os indicadores usados na classificação devem ficar registrados.

# 7. Plano de ação por fase

## 7.1 Preparação - D-1 / pré-evento

Obter e arquivar boletins meteorológicos atualizados.

Avaliar riscos por região/conjunto e definir N0/N1 ou nível superior se já houver impacto.

Confirmar disponibilidade de equipes próprias e terceirizadas, veículos, equipamentos e materiais.

Verificar estoques críticos, combustível, geradores, comunicação, alimentação e hospedagem.

Pré-alertar áreas internas e, quando aplicável, Poder Público.

Identificar previamente consumidores de serviço essencial e usuários cadastrados de equipamentos de autonomia limitada.

Preparar escalas e rotas alternativas de acesso.

## 7.2 Resposta - Dia D

Classificar e registrar o nível de contingência e suas alterações.

Priorizar segurança, eliminação de riscos, recomposição de troncos/alimentadores e atendimento de situações críticas.

Despachar e acompanhar equipes pelo COD.

Atualizar previsão de restabelecimento conforme melhor informação disponível.

Acionar Plano de Comunicação.

Mobilizar manejo vegetal e máquinas quando necessário.

No N4, documentar o atingimento do limite operacional crítico antes de cessão emergencial, salvo impossibilidade material devidamente registrada.

## 7.3 Recuperação e D+1

Confirmar normalização e desmobilizar recursos de forma controlada.

Priorizar desmobilização de equipes externas quando sua permanência deixar de ser necessária.

Recolher materiais substituídos e resíduos.

Consolidar croquis, materiais, horas, custos e evidências.

Realizar reunião pós-evento e registrar lições aprendidas, falhas e ações corretivas.

Reavaliar matriz de riscos e necessidade de revisão do plano.

# 8. Infraestrutura de apoio e inventário

O inventário deve ser mantido atualizado com quantidade, especificação, localização e condição de uso. A tabela abaixo incorpora a estrutura do plano anterior e deve ser conferida antes da aprovação final.

| Local | Postes - estoque mínimo | Transformadores mono | Transformadores tri | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade Braço do Norte | 98 | 9 | 22 | Confirmar quantitativos e especificações. |
| Unidade Rio Fortuna | 37 | 5 | 12 | Confirmar quantitativos e especificações. |

| Recurso de equipe | Próprias | Terceirizadas | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipe pesada - construção de redes | 3 | 1 | Redes desenergizadas. |
| Equipe leve - emergência | 4 | - | Intervenções em rede aérea. |
| Linha Viva | 1 | 1 | Rede energizada. |
| Equipes de contingência | 4 | - | Apoio interno. |
| Equipes com cesto aéreo | 7 | - | Confirmar disponibilidade. |
| Manejo vegetal | - | 1 | Integrar ao Plano de Manejo Vegetal. |

# 9. Consumidores e instalações prioritárias

Manter cadastro atualizado de usuários de equipamentos de autonomia limitada (sobrevida), serviços essenciais e demais instalações críticas. Em contingência, o cadastro deve subsidiar comunicação dirigida, priorização operacional tecnicamente possível e medidas de mitigação.

# 10. Cessão emergencial de recursos

A cessão emergencial somente será utilizada em situação de crise no nível máximo e quando a CERBRANORTE atingir limite operacional crítico em relação aos recursos disponíveis. Devem ser preservados registros de solicitação, recursos mobilizados, profissionais, horários, materiais, equipamentos, custos e justificativa técnica, com segregação por cedente e neutralidade econômica.

# 11. Segurança, logística e fiscalização

Equipes de apoio devem receber integração de segurança pelo SESMT, cumprir procedimentos da CERBRANORTE e apresentar EPI, EPC e ferramental adequados. A CERBRANORTE coordenará hospedagem, alimentação, combustível, materiais, medição dos serviços e fiscalização.

# 12. Treinamentos, simulados e melhoria contínua

Será realizado treinamento atualizado ou simulado com periodicidade máxima de um ano, admitida a contagem a partir da última aplicação efetiva do Plano quando cabível. Os exercícios devem gerar registro de participantes, cenário, resultados, falhas, ações de melhoria e, quando pertinente, participação de órgãos públicos.

# 13. Revisão, controle e publicação

O Plano será revisto sempre que necessário e, no máximo, anualmente. A versão interna deve conter versão, data de aprovação, identificação e assinatura do(s) responsável(is) técnico(s). A versão pública deve ser disponibilizada no sítio eletrônico e postos de atendimento, sem identificação e contatos dos responsáveis, em linguagem acessível.

# 14. Registros mínimos

Boletins e alertas meteorológicos.

Registro de ativação, alteração e encerramento do nível de contingência.

Recursos disponíveis e mobilizados.

Ocorrências, UCs afetadas, CHI, equipes e estágios operacionais.

Comunicações emitidas a consumidores, Poder Público e mídia.

Solicitações e documentos de cessão emergencial.

Registros de segurança, materiais e custos.

Relatório pós-evento e plano de ações de melhoria.